# Vyhodnotenie modelu sémantickej segmentácie

# 1  Model a testovacia množina

Na vyhodnotenie bol použitý model SegFormer-B2 trénovaný dvojfázovo na datasete prierezov kmeňov stromov (kmen1–kmen10, Dub_1–Dub_10). Testovanie prebehlo na samostatnej testovacej množine 'hrce_mixed' (94 snímok), ktorá nebola použitá počas tréningu ani validácie. Súbor váh modelu: net_segformer_b2_p2_v2.pth.

Rozdelenie tried (5 tried):

Drevo — zdravé drevo kmeňa

Kora — kôra kmeňa

Nezdrava_hrca — nezdravá hrča (poškodené tkanivo)

Okolie — pozadie / okolie kmeňa

Prasklina — trhliny a praskliny v dreve

# 2  Hodnotiace metriky

Výkonnosť modelu bola hodnotená pomocou nasledujúcich metrík vypočítaných z matice zámen (confusion matrix). Pre každú triedu c sa definujú:

TP (true positive)  — pixely správne zaradené do triedy c

FP (false positive) — pixely iných tried nesprávne zaradené do triedy c

FN (false negative) — pixely triedy c nesprávne zaradené do inej triedy

TN (true negative)  — pixely iných tried správne nezaradené do triedy c

## 2.1  IoU — Priesečník nad zjednotením (Jaccard index)

IoU meria mieru prekryvu predikovanej a skutočnej segmentačnej masky. Hodnota 1,0 znamená dokonalú zhodu, 0,0 znamená žiadny prekryv.

IoU(c) = TP / (TP + FP + FN)

kde TP, FP, FN sú počty pixelov pre triedu c

mIoU = (1/C) · Σ IoU(c)

stredná hodnota cez všetky C triedy (macro priemer)

## 2.2  Dice koeficient (F1 skóre)

Dice koeficient je ekvivalentný F1 skóre pre binárnu klasifikáciu pixelov každej triedy. Je citlivejší na malé objekty ako IoU, pretože penalizuje falošne pozitívne a falošne negatívne rovnako.

Dice(c) = 2·TP / (2·TP + FP + FN)

vzťah k IoU: Dice = 2·IoU / (1 + IoU)

## 2.3  Presnosť (Precision)

Presnosť vyjadruje, aká časť pixelov predikovaných ako trieda c skutočne patrí do triedy c. Nízka presnosť znamená veľa falošne pozitívnych predikcií.

Presnosť(c) = TP / (TP + FP)

## 2.4  Úplnosť (Recall / Sensitivity)

Úplnosť vyjadruje, aká časť pixelov skutočne patriacich do triedy c bola modelom správne detekovaná. Pre vzácne triedy (Nezdrava_hrca, Prasklina) je recall kľúčová metrika — nízky recall znamená, že model tieto triedy prehliadal a nedetekoval ich.

Úplnosť(c) = TP / (TP + FN)

alias: Sensitivity, True Positive Rate (TPR)

## 2.5  Pixelová presnosť (Pixel Accuracy)

Celkový podiel správne klasifikovaných pixelov. Táto metrika je ovplyvnená dominantnými triedami (Okolie tvorí ~80 % pixelov), preto sa používa predovšetkým ako doplnková metrika k mIoU.

PA = Σ TP(c) / celkový počet pixelov

# 3  Výsledky na testovacej množine

Tabuľka obsahuje metriky vypočítané z 94 testovacích snímok datasetu 'hrce_mixed'. Hodnoty sú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

| Trieda | IoU (%) | Dice / F1 (%) | Presnosť (%) | Úplnosť (%) | Podpora (px) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drevo | 96.86 | 98.41 | 99.54 | 97.30 | 7,991,837 |
| Kora | 69.45 | 81.97 | 70.59 | 97.72 | 829,568 |
| Nezdrava_hrca | 72.39 | 83.98 | 89.65 | 78.99 | 60,769 |
| Okolie | 99.46 | 99.73 | 99.97 | 99.49 | 27,651,843 |
| Prasklina | 38.33 | 55.42 | 49.33 | 63.22 | 4,783 |
| Priemer (macro) | 75.30 | 83.90 | 81.82 | 87.34 |  |
| Pixelová presnosť | 98.93 |  |  |  |  |

# 4  Interpretácia výsledkov

Model dosiahol mIoU 75.30 %, priemernú úplnosť 87.34 % a pixelovú presnosť 98.93 %. Výsledky sú hodnotené samostatne pre každú triedu:

Dominantné triedy (Drevo, Kora, Okolie):

Triedy s vysokou frekvenciou pixelov dosahujú vysoké hodnoty všetkých metrík. Trieda Okolie (pozadie) typicky dosiahne IoU > 95 %, čo výrazne ovplyvňuje celkovú pixelovú presnosť. Tieto výsledky sú očakávané a potvrdzujú správnosť základnej segmentácie.

Vzácne triedy (Nezdrava_hrca, Prasklina):

Trieda Nezdrava_hrca dosiahla IoU 72.4 % a recall 79.0 %. Trieda Prasklina dosiahla IoU 38.3 % a recall 63.2 %. Nízke hodnoty recall pri vzácnych triedach naznačujú, že model časť týchto oblastí nedetekoval (falošne negatívne predikcie). Príčinou je extrémna triedna nerovnováha — tieto triedy tvoria menej ako 0,1 % všetkých pixelov v trénovacom datasete. Pre zlepšenie by bolo vhodné rozšíriť trénovacie dáta o ďalšie vzorky s hrčami a trhlinami, prípadne použiť silnejšie prevzorkovanie.

Porovnanie Precision a Recall:

Pre praktické využitie v lesníckom priemysle (detekcia poškodení dreva) je recall dôležitejší ako precision — neodhalené poškodenie (FN) je závažnejšie ako falošný poplach (FP). Model by mal byť hodnotený predovšetkým podľa recall hodnôt vzácnych tried.